Inhoudsopgave: 								    Datum: 25/09/2023

1	Getallensysteem en binair rekenen	3

1.1	Inleiding	3

1.2	Positionele systemen	3

1.2.1	Tiendelige getallen	3

1.2.2	Binaire getallen	3

1.2.3	Octale getallen	4

1.2.4	Hexadecimale getallen	5

1.2.5	Samenvatting: Decimaal / binair / octaal / hexadecimaal stelsel	5

1.3	Conversies tussen talstelsels	5

1.4	Bewerkingen in het binair stelsel	5

1.4.1	Cijferen	5

1.4.2	Andere bewerkingen	6

1.4.3	Negatieve getallen	6

1.5	Overflow	7

1.6	Floating point	7

1.6.1	Voorstelling floating point	7

2	Hoofdstuk 2 logische poorten	9

2.1	Overzicht van een logische poort	9

2.2	Basispoorten	9

2.2.1	De NIET-poort	9

2.2.2	De EN-poort	9

2.2.3	De OF-poort	10

2.2.4	De XOR-poort	10

2.2.5	De NEN-poort en NOR-poort	10

2.2.6	De NOR-poort	11

2.2.7	Samenvatting poorten	11

2.2.8	tri-state-buffer	11

2.3	Logische schakelingen	12

2.4	Equivalente schakelingen	12

3	Hoofdstuk 3 Boolealgebra	13

3.1	Definitie	13

3.2	Dualiteitsstelsel	14

3.3	Eigenschappen	15

4	Hoofdstuk 4 Boolese uitdrukkingen en functies	17

4.1	Boolese uitdrukkingen	17

4.2	Minimale en maximale Boolese uitdrukkingen	17

4.3	De disjunctieve normaalvorm: DNV	17

4.3.1	Methode 1: gebruik de axioma’s en de eigenschappen	17

4.4	De conjunctieve normaalvorm: CNV	17

4.5	Vereenvoudigen van Boolese uitdrukkingen	18

5	Hoofdstuk 5: Veitch-Karnaugh diagrammen	19

5.1	Karnaugh diagram van een Boolese uitdrukking	19

6	Hoofdstuk 6 Codeertheorie	21

6.1	Inleiding	21

6.2	Foutdetecterende codes	21

6.2.1	Controlegetal - Cyclic Redundancy Check (vervolg)	21

6.3	Foutverbeterende codes	22

6.3.1	Hammingcode	22

7	Hoofdstuk 7: Inleiding tot de analyse	23

7.1	Het veld	23

7.2	Machten	23

7.3	Intervallen	23

7.4	Het begrip oneindig in de wiskunde	24

7.4.1	Eigenschappen	24

8	Hoofdstuk 8: Veeltermfuncties	26

8.1	Definities en notaties	26

8.2	Constante functies	26

8.3	Lineaire functies of functies van de eerste graad	27

8.4	Functies van de tweede graad	27

9	Hoofdstuk 9: De exponentiële en logaritmische functie	29

9.1	De logaritmische functie	29

10	Hoofdstuk 10: Bijzondere functies	31

10.1	Absolute waarde	31

10.2	Floor en ceiling functie:	31

10.2.1	Floor	31

10.2.2	Ceiling	31

11	Hoofdstuk 11: Eindige velden	32

# Getallensysteem en binair rekenen

## Inleiding

Wat is een cijfer?

Een cijfer is een symbool, dat gebruikt wordt bij de voorstelling van getallen.

Wat is een getal?

Een getal wordt voorgesteld door, al dan niet van elkaar verschillende, cijfers achter elkaar te plaatsen

## Positionele systemen

Betekenis ‘positionele getallen’:

De plaats van het cijfer bepaald de waarde van het cijfer.

### Tiendelige getallen

Wat is het grondtal van het positionele systeem?

10

Wat zijn de verzameling van symbolen van het positionele systeem?

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9

Grootheden kennen:

### Binaire getallen

Wat is het grondtal van het binaire systeem?

2

Wat zijn de verzameling van symbolen in het binaire systeem?

0 – 1

Voor binaire getallen is het essentieel de machten van 2 te kennen:

Waarom moeten we binaire getallen kunnen omzetten?

- Een IPV-4 adres bestaat uit 32 binaire symbolen.

- Het probleem is dat dit heel moeilijk te lezen is voor mensen die er niks van begrijpen, daarom moeten we dit kunnen omzetten.

Hoe maken we een onderscheid tussen de verschillen getallensystemen van binair en decimaal?

We maken gebruik van haakjes:

Binair stelsel: 	(1001)2

Decimaal stelsel 	(9)10

Wat is een bit?

- Een binary digit

- Afkorting b

- Een cijfer uit het binair systeem

Wat is een byte?

- Rij van 8 bits

- Afkorting B

Wat is een msb?

- Most significant bit (meest belangrijke bit)

- In een binair getal is dit het meest linker bit (hij heeft de grootste waarde).

Wat is een lsb?

- Least significant bit (minst belangrijke bit)

- In een binair getal is dit het meest rechter bit (hij heeft de kleinste waarde).

Volgende tabel vanbuiten kennen:

Zie Exceldocument ‘soorten binaire bewerkingen’

### Octale getallen

Wat is het grondtal van het octale systeem?

8

Wat zijn de verzameling van symbolen in het octale systeem?

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7

Hoe maken we onderscheid tussen octale en decimale getallen?

(171)8

Zie Exceldocument ‘soorten binaire bewerkingen’

### Hexadecimale getallen

Wat is het grondtal van het hexadecimale systeem?

16

Wat is de verzameling van symbolen in het hexadecimale systeem?

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – A – B – C – D – E – F

Hoe maken we onderscheid tussen octale en decimale getallen?

(17A2)16

Zie Exceldocument ‘soorten binaire bewerkingen’

### Samenvatting: Decimaal / binair / octaal / hexadecimaal stelsel

|  | Decimaal | Binair | Octaal | Hexadecimaal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grondtal | 10 | 2 | 8 | 16 |
| Symbolen | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9 | 0 – 1 | 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 | 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – A – B – C – D – E - F |
| Onderscheid | (121)10 | (01110)2 | (712)8 | (1A6C)16 |

## Conversies tussen talstelsels

Wat bedoelen we met ‘n-aantal bits = 2n’?

Met één bit hebben we twee mogelijkheden wat het getal kan zijn: 0 of 1.

Met twee bits hebben we vier mogelijkheden wat het getal kan zijn: 00 / 01 / 10 / 11.

…

Hoeveel bits worden bijgehouden in het geheugen per computerwoord?

In groepjes van 8 / 16 / 32 / 64.

Ook met kommagetallen is het essentieel de machten van twee te kennen:

Zie Exceldocument ‘soorten binaire bewerkingen’

## Bewerkingen in het binair stelsel

### Cijferen

Hoe cijfer je in het binair stelsel?

0 + 0 = 0

0 + 1 = 1

1 + 0 = 1

1 + 1 = (1)0 	 1 overbrengen

1 + 1 + 1 = (1)1	 1 overbrengen

### Andere bewerkingen

Wat is complementeren?

Alle 1’en en 0’en worden omgedraaid.

Dit kan enkel met: 8 / 16 / 32 / 64-bitwoorden.

Wat is de bitsgewijze EN?

Als beide bits actief zijn (1) wordt de uitkomst ook een 1. Dit wordt uitgevoerd op twee operanden bit per bit.

Wat is de bitsgewijze OF?

Als slechts één bit actief is (1) wordt de uitkomst ook een 1.

Wat is de exclusieve OF or XOR?

Als één bit is (1) wordt actief de uitkomst ook een 1.

Als beide bits 1 of 0 zijn, wordt de uitkomst een 0.

### Negatieve getallen

Welke drie methodes zijn er om een negatief voor te stellen?

- Teken + absolute waarde

- Excess-N (127)

- 2’s compliment

We gaan er altijd van uit dat de getallen 8 bits lang zijn.

Teken + absolute waarde:

- Het meest linkse bit (msb) is het tekenbit.

- 0 = een positief getal

- 1 = een negatief getal

- met het tekenbit wordt NIET gerekend.

Nadelen:

- A-B kan niet berekend worden als A+(-B): bijvoorbeeld 22-12 = 22 +(-12)

- Aftrekking moet als afzonderlijke bewerking in de hardware geïmplementeerd worden -> duur!

- Bewerkingen kunnen pas uitgevoerd worden nadat beide tekenbits uit de woorden verwijderd en geanalyseerd werden.

- Nul heeft 2 voorstellingen: [00000000] en [10000000]

Excess-N(127):

We tellen 127 op bij ons getal en zetten het om in de binaire vorm.

Voordelen:

Nul wordt slechts op één manier voorgesteld [00000000]

Nadelen:

- Rekenen met negatieve getallen wordt ook niet vereenvoudigd: voorbeeld:

- Geen enkel getal wordt nog op de gewone binaire manier voorgesteld.

2’s Compliment:

Hier werken we terug met teken + aboslute waarde:

Indien het eerste getal 0 is (positief):

- moeten we het getal enkel omzetten naar de binaire vorm. MEER NIET.

Indien het eerste getal een 1 is (negatief) dan moeten we:

- Het getal omzetten naar de binaire vorm van de absolute waarde.

- Daarna inverteren we het getal, 1 wordt een 0 en 0 wordt een 1.

- Uiteindelijk cijferen we met de twee getallen in kwestie en tellen we er 1 bij op.

Wat als de uitkomst alsnog negatief is bij 2’s compliment?

We inverteren opnieuw en tellen er 1 bij op.

Zie Exceldocument ‘soorten binaire bewerkingen’

## Overflow

Wanneer treedt overflow op?

Als er 1 van de overflow condities optreedt (beide samen = GEEN OVERFLOW!). Deze zijn:

“carry naar het tekenbit”

Overdracht van de op één na meest linkse positie naar de meest linkse positie (msb)

“carry naar buiten”

Overdracht van de meest linkse positie (msb) naar nergens of dus buiten het computerwoord

Wanneer treed er geen overflow op?

- Er een carry naar buiten EN een carry naar het tekenbit is.

- Geen van beide zicht voordoen.

Wat merken we op bij overflow?

Indien er overflow is, klopt de som niet meer.

Zie Exceldocument ‘soorten binaire bewerkingen’

## Floating point

### Voorstelling floating point

We hebben, bijgevolg, 2 getallen nodig om één kommagetal voor te stellen, namelijk:

- één met de waarde en

- één met de aanduiding waar de komma moet komen

  - (meestal onder de vorm van een exponent).

Hoe noemen we deze notatie?

De wetenschappelijke notatie.

Voorbeeld: 123456 = 1,23456 . 105 of 1,23456E05

Binary32 getal vanbuiten kennen:

- Ook bij de binaire voorstelling van een kommagetal is het aantal cijfers na de komma variabel.

- We hebben echter een bijkomend voordeel: in de binaire voorstelling van een kommagetal is het eerste beduidend cijfer of de msb steeds gelijk aan 1.

- Hiervan maken we gebruik om de genormaliseerde vorm te bepalen:

- Bij de genormaliseerde vorm verschuiven we de komma zodat het eerste beduidende cijfer (=1) voor de komma staat.

Welke delen van het getal hebben we nodig om floating point te berekenen?

- We hebben een mantisse nodig.

- En een exponent.

Dit zijn alle onderdelen van de floating point:

Hoe bereken we een floating point met onderstaand voorbeeld?

11000000101100000000000000000000

Stappenplan:

- We kijken naar ons msb of het positief of negatief is.

- Daarna nemen we de eerste 8 cijfers na ons msb en dat wordt dan ons exponent. Eerst moeten we het nog omzetten naar een geheel getal. Eenmaal dat gedaan trekken we er 127 van af.

- Vervolgens zijn alle cijfers achter die 8 cijfers onze mantisse. Eenmaal we dat getal hebben plaatsen we een komma voor onze msb en een één. We berekenen het gedeelte achter de komma en vermedigvulgdigen het met onze exponent met grondtal 2.

Zie Exceldocument ‘soorten binaire bewerkingen’

# Hoofdstuk 2 logische poorten

## Overzicht van een logische poort

Wat is een logische poort?

- Een elektronische schakeling

- Je kan er fancy dingen mee doen

Transistor = spel om logische poorten te maken.

Wat zijn de eigenschappen van een logische poort?

- Eén of meer ingangen en exact één uitgang

- Mogelijk waardes: 0 en 1

- Waarde uitgang hangt af van waarde ingang.

- Je kan maar twee dingen hangen aan je ingang: veel stroom (0) of weinig stroom (1).

Wat is waarheidstabel?

Een tabel van alle mogelijke waardes

## Basispoorten

### De NIET-poort

We krijgen het omgekeerde aan de uitgang. 0  1 en 1  0 aan de uitgang.

Hier heb je twee rijen.

### De EN-poort

Hier moet de A en de B waar zijn zodat de uitgang één omvat.

Hier heb je vier rijen

### De OF-poort

Hier moet of A of B waar zijn om een één uit te komen.

Hier heb je vier rijen.

### De XOR-poort

Hier moet of A of B waar zijn om één uit te komen. Beide A en B die 0 of 1 zijn is niet ok.

Hier heb je vier rijen.

### De NEN-poort en NOR-poort

Hier werkt het omgekeerd. NEN = niet EN. A en B mogen niet allebei waar zijn. Als A of B waar is, is het waar. Maar allebei waar = het omgekeerde.

DE BOLLETJES KEREN DE WAARDE OM.

POORTEN KUNNEN TEKENEN.

### De NOR-poort

De NOR heeft 0 als uitkomst als één van de twee waar is. Zijn ze beide niet waar? Is het waar.

### Samenvatting poorten

Zie Exceldocument ‘oefeningen logische poorten’

### tri-state-buffer

Wat is een tri-state-buffer?

Dit is een speciale poort die gebruikt wordt om kortsluiting (x/  ) op bussen te vermijden.

## Logische schakelingen

Wat is een logische schakeling?

Een schakeling met meerder poorten en ingangen

## Equivalente schakelingen

Wanneer spreken we over equivalente schakelingen?

We noemen twee logische schakelingen equivalent wanneer ze dezelfde waarheidstabel hebben. Bijvoorbeeld:

Beide schakelingen komen een uitkomst (M) uit die 0 is

Equivalentie bij basispoorten:

- In sommige technologieën is het alleen mogelijk om NAND- of NOR- poorten te maken met transistoren.

- Oplossing: de andere basispoorten bouwen als schakelingen van NAND- of NORpoorten.

# Hoofdstuk 3 Boolealgebra

## Definitie

Wat is boole-algebra?

Een Boole-algebra is één specifieke algebraïsche structuur.

Wat zijn de eigenschappen van een boole-algebra?

- Afkorting: B

- Een verzameling S die minstens twee constanten, 0 en 1, bevat;

- twee binaire operatoren op S: + en * (spreek je uit als EN niet MAAL);

- een unaire operator op S; - (complement + bewerking met maar één nummer / zoals tegengestelde)

Welke axioma’s van Huntington moeten voor alle x, y, z ∈ S geldig zijn in een boole-algebra?

| Eigenschappen: | Inhoud: |
| --- | --- |
| Commutatieve eigenschappen | x + y = y + x x * y = y * x |
| Distributieve eigenschappen | x * (y + z) = (x * y) + (x * z) x + (y * z) = (x + y) * (x + z) |
| Identiteitswetten | x + 0 = x x * 1 = x |
| Complementwetten | x + (niet)-x = 1 x * (niet-)x = 0 |

Belangrijk:

- Het is niet per se x * (niet-x) dat 0 is, maar ook

- x * (niet-y) of (niet-x) * y is ook 0!

Weten: je moet de operator niet per se schrijven (x * y = xy)

Wat is de definitie van de drie operatoren in een boole-algebra?

| Tip: EN-poort | OF-poort | NOT-poort |
| --- | --- | --- |

Wat is het kvg?

Kleinst gemene veelvoud:

Wat getal … AANVULLEN

Wat is de ggd?

Grootst Gemene Deler:

Welk getal is het grootste getal dat zowel deelbaar is door x en y (bv. 6 en 1 = 1).

Tip: als bij de kvg en ggd de tabel in de gespiegelde vorm symmetrisch is, klopt het bewijs.

Wat is een axioma?

De normale vorm een bewerking.

Bewijs van eigenschappen:

| Eigenschappen: | Bewijs |
| --- | --- |
| Commutatief |  |
| Distributief |  |
| Identiteitswetten |  |
| Complementwetten |  |

Eenmaal alle vier deze axioma’s zijn bewezen, is het boole-algebra!

## Dualiteitsstelsel

Wat is het dualiteitsstelsel?

Alle symbolen worden vervangen door hun duale vorm (het omgekeerd).

Indien de normale bewerking geldig is, is de duale vorm ook geldig.

Wat zijn de duale vormen van de volgende axioma’s?

## Eigenschappen

!OPGELET! JE KRIJGT EEN FORMULARIUM MET DE FORMULES!

Eigenschap 1: het complement is uniek

Voor elke x ∈ S bestaat er juist één x ∈ S zodat 𝑥 + 𝑥ҧ= 1 𝑒𝑛 𝑥 ∙ 𝑥ҧ= 0

Eigenschap 2: involutie

Als we de unaire operator tweemaal toepassen op een element x dan krijgen we als uitkomst opnieuw x

Eigenschap 3: complement van 0 en 1

Het complement van 0 is 1 en omgekeerd.

Tip eigenschap 1, 2, 3:

Om met eigenschap 1, 2 en 3 te beginnen moeten we meestal beginnen met * 1 of +0

Eigenschap 4: idempotentie

- Wanneer de operator + toegepast wordt op tweemaal hetzelfde argument dan is het resultaat dat argument.

- Wanneer de operator · toegepast wordt op tweemaal hetzelfde argument dan is het resultaat dat argument.

Eigenschap 5: begrenzing

- Om het even welke waarde optellen bij 1 levert steeds 1. Om het even welke waarde vermenigvuldigen met 0 levert steeds 0.

- De onbekende hoeft niet altijd x te zijn zodat deze rekenregels tellen.

Eigenschap 6: absorptie

- Een element x optellen bij een product waarin x voorkomt als factor levert steeds x.

- Een element x vermenigvuldigen met een som waarin x als term voorkomt levert steeds

Eigenschap 7: associatief

- Wanneer we drie elementen vermenigvuldigen dan kunnen we de haakjes verplaatsen zonder het resultaat te wijzigen.

- We kunnen de haakjes dus ook weglaten omdat de uitdrukking niet verkeerd kan begrepen worden.

eigenschap 8: wetten van de Morgan

- Het complement van een som is het product van de complementen.

- Het complement van een product is de som van de complementen.

# Hoofdstuk 4 Boolese uitdrukkingen en functies

## Boolese uitdrukkingen

In dit hoofdstuk behouden we ons tot de minimale Boole-algebra (B).

## Minimale en maximale Boolese uitdrukkingen

Hoe werken minimale en maximale boolese uitdrukkingen?

De uitdrukkingen lopen in een volgorde alsof het binaire waarden zijn. Maar in plaats van een 1 typen we een niet-symbool boven de onbekende.

| Minimale uitdrukkingen: | Maximale uitdrukkingen: |
| --- | --- |

## De disjunctieve normaalvorm: DNV

Om de DNV te bewijzen kunnen we 2 manieren gebruiken:

- Bewijzen (via eigenschappen / zie HF3)

- Gebruik maken van een waarheidstabel

Hoe schrijven we de DNV op?

- Eerst kijken we naar alle functies waarbij f(x,y,z) actief is of niet (1 of 0).

- Bij DNV kijken we naar de 1.

- Is f(x,y,z) actief? Dan kijken we naar de originele waarden van x, y en z en kijken we welke waarden 1 of 0 hebben.

- Hebben ze waarde 1, dan schrijven we ze normaal op. Hebben ze waarde 0, dan schrijven we een niet-symbool boven de onbekende.

Voorbeeld:

bv: x∙y∙z+x∙y∙z+(x∙y∙z)

Let op: DNV = (x * y * z) + (…)

### Methode 1: gebruik de axioma’s en de eigenschappen

Je start met de functie f(x,y,z) en voert ze uit tot je alle haakjes van de DNV hebt.

Zie geschreven blad.

## De conjunctieve normaalvorm: CNV

Hoe schrijven we de CNV op?

- Eerst kijken we naar alle functies waarbij f(x,y,z) actief is of niet (1 of 0).

- Bij CNV kijken we naar de 0.

- Is f(x,y,z) niet actief? Dan kijken we naar de originele waarden van x, y en z en kijken we welke waarden 1 of 0 hebben.

- Hebben ze waarde 1, dan schrijven we ze met het niet-symbool boven de onbekende. Hebben ze waarde 0, dan schrijven we ze normaal op.

Voorbeeld:

bv: x+y+z∙x+y+z∙(x+y+z)

Let op: CNV = (x + y + z) * (…)

## Vereenvoudigen van Boolese uitdrukkingen

# Hoofdstuk 5: Veitch-Karnaugh diagrammen

## Karnaugh diagram van een Boolese uitdrukking

We weten dat een waarheidstabel er ongeveer uitziet als een rechtstaande rechthoek. Bij een karnaugh kaart is het ofwel een vierkant ofwel een horizontale rechthoek.

Hoe stellen we een karnaugh kaart op voor 2 variabelen (x, y)?

We beginnen met het zetten van de niet-variabele, daarna de wel-versie. Voorbeeld:

|  | Niet-y | y |
| --- | --- | --- |
| Niet-x |  |  |
| x |  |  |

Hoe stellen we dit op voor 3 / 4 variabelen (x, y, z, u)?

- We beginnen eerst met de volledige niet-kant van de eerste twee variabelen.

- Daarna de linkse variabele is de niet-versie de rechter de normale versie.

- Vervolgens zijn de twee variabelen de wel-versie.

- Uiteindelijke is de linkse variabele de wel-versie en de rechter de niet-versie.

|  | niet-z, niet-u | niet-z, u | z,u | z, niet-u |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| niet-x, niet-y | 1 | 1 | 0 | 0 |
| niet-x, y | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x, y | 0 | 0 | 1 | 0 |
| x, niet-y | 1 | 1 | 1 | 1 |

Hoe vul je zo een kaart in?

Hiermee krijg je altijd een functie, bv. f(x, y, u, z) = xyzu + niet-x, niet-y, niet-z

+ x, niet-y. Als die variabelen er minsten staan dan betekent het dat alles waar die variabelen minsten een 1 komt te staan. Deze functie is hierboven uitgewerkt:

Na dat we de tabel hebben ingevuld, kunnen we dit nog verder uitwerken. We moeten namelijk groepjes maken met het getal waarmee we de meeste/grootste groepen kunnen maken.

Werk je met 1? Dan schrijven we de normale waarde op.

Werk je met 0? Dan we de uiteindelijke waarde.

Nadat de groepjes zijn gemaakt moeten we ze uitwerken via een DNV en CNV.

Werk je met 1? Dan gebruiken we de DNV. Schrijfwijze: (x * y) + (x * z) …

Werk je met 0? Dan gebruiken we de CNV. Schrijfwijze: (x + y) * (x + z) …

Hoe vind je de DNV?

Eenmaal je al je groepjes hebt gevonden, moet je groep per groep afgaan. Neem het groepje linksboven en -onder. Als we een wel- en een niet-variabele staan hebben, mag die niet mee in de DNV.

Uitgewerkt voorbeeld van hierboven: (niet-z * niet-y)

Hoe vind je de CNV?

Exact dezelfde methode als de DNV, maar we inverteren het gedeelte tussen de haakjes.

Hoe stellen we een karnaugh kaart op voor 5 variabelen (x, y, z, u, v)?

|  | niet-z, niet-u, niet-v | niet-z, niet-u, v | Niet-z, u, v | Niet-z, u, niet-v | Z, u, niet-v | Z, u, v | Z, niet-u, v | Z, niet-u, niet-v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| niet-x, niet-y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| niet-x, y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x, y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x, niet-y |  |  |  |  |  |  |  |  |

PP bekijken

# Hoofdstuk 6 Codeertheorie

## Inleiding

Bij het uitwisselen van informatie over een (communicatie)kanaal, kan het voorkomen dat niet alle bits correct worden doorgegeven.

Het verstuurde bericht is: 1011011100

Het ontvangen bericht is: 1011001100

Wat zijn de verschillende soorten ruis?

  - Natuurlijke ruis:

verstoring van de communicatie door natuurlijke fenomenen zoals bliksem, temperatuurschommelingen, …

  - Toevallige ruis:

onvoorspelbare vormen van communicatiebeschadiging zoals magnetische fluctuaties, slijtage van een communicatiedrager

  - Opzettelijke ruis:

het doelbewust verstoren van de communicatie zoals het inrichten van stoorsignalen.

Wat zijn fout detecterende codes?

Deze codes ontdekken dat er een fout is, als het ontvangen bericht verschillend is van het verzonden bericht.

Wat zijn fout verbeterende codes?

Deze codes verbeteren, daarnaast, het ontvangen bericht zodat het oorspronkelijk bericht gedecodeerd wordt. De voorwaarde is wel dat er niet te veel fouten zijn opgetreden.

Enkele voorbeelden van fout detecterende codes:

Backward Error Correction:

Bij fouten worden de gegevens opnieuw opgevraagd aan de verzender.

Forward Error Correction:

Hammingcode.

## Foutdetecterende codes

### Controlegetal - Cyclic Redundancy Check (vervolg)

Hoe werkt CRC – versie coderen?

Je krijgt een binair getal (data) en een polynoom.

Je moet de data steeds delen tot het getal een rest tegenkomt dat niet meer te delen is door het polynoom. Voor we starten voegen we eerst n-1 nullen toe aan onze data. Om een deling te bepalen gebruiken we de XOR-methode.

Hoe werkt CRC – versie decoderen?

We delen ons data door het polynoom op dezelfde manier als de coderenversie, maar we voegen geen extra 0’en toe aan onze data voor we starten met delen.

## Foutverbeterende codes

### Hammingcode

Pariteitsbit:

Een bit dat op de plaats staan van de uitkomst van een macht. Dit vervangt GEEN plaats/cijfer van de data.

Hoe werkt hammingcode?

- We vullen onze pariteitsbits in, te starten van P0.

- De plaatsen waar geen pariteitsbits staan, vullen we onze data in.

- We vullen onze rijen in waarbij het getal overeenkomt met meest bovenste getal.

Hoe weten we wanneer het pariteitsbit een 1 of een 0 is?

Zijn er in een rij een even aantal 1’en? Dan is het pariteitsbit een 0 (1 + 1 = 10)

Zijn er in een rij een oneven aantal 1’en? Dan is het pariteitsbit een 1 (1 + 1 + 1 = 11)

Voorbeeld hammingcode (5 PUNTEN VAN HET EXAMEN):

Wat als je hammingcode krijgt en het omgekeerde moet doen?

# Hoofdstuk 7: Inleiding tot de analyse

## Het veld

Waarom is R, + en * een veld?

## Machten

Rekenregels machten:

## Intervallen

4 soorten intervallen:

- Open interval	  	]a, b[		alles tussen deze waarde, beide niet inbegrepen.

- Gesloten interval	[a, b]		alles tussen deze waarde, beide inbegrepen

- Halfopen interval	]a, b]		alles tussen deze waarde, a niet inbegrepen, b wel

- Halfopen interval 	[a, b[		alles tussen deze waarde, a inbegrepen, b niet

Verzameling van R in een interval:

Verzamelterm N:

Alle positieve getallen.

Verzamelterm Z:

Alle positieve en negatieve getallen

Verzamelterm Q:

Alle positieve, negatieve en kommagetallen

## Het begrip oneindig in de wiskunde

### Eigenschappen

Rekenregels R:

Ongeldige bewerkingen:

Rekenregels delen en vermenigvuldigen:

Dit laatste betekent dat x/0 ofwel …

Oefeningen:

# Hoofdstuk 8: Veeltermfuncties

## Definities en notaties

Definitie:

Een functie f is een reële functie indien zijn bron- en doelverzameling beide zijn. D.w.z. dat voor elke x ∈ hoogstens één y ∈ bestaat zodanig dat f(x) = y. We noemen x het argument terwijl y het beeld wordt genoemd.

Notatie:

Beeld/bereik:

De lengte die gebruikt wordt van de y-as.

Domein:

De lengte die gebruikt wordt van de x-as.

Continuïteit:

Iets is continu als je de pen niet omhoog moet heffen om de grafiek te tekenen. Zoniet, is hij discontinu.

Nulpunt:

Het punt waar de x-waarde een getal is en de y-waarde 0 is.

## Constante functies

Constante functie:

Een constante functie is een functie waarbij de functiewaarde constant is. Dit wordt ook wel een functie van de 0de graad genoemd en kan bv. zijn: 		y = 3

Voorbeeld constante:

Eigenschappen:

- Dom(f) = R

- Beeld/bereik = 4

- Nulpunten = geen

- Snijpunt = Coördinaat (0,4) met x = 0 en y = 4

Tekenverloop:

Tekenverloop bij een constante:

De top begint bij de x waarbij het start in -oneindig en +oneindig met in het midden de Top (-b/a) en bij f(x) links het teken voor de x op 0 stond en rechts het teken na de x 0 is gepasseerd.

## Lineaire functies of functies van de eerste graad

Definitie:

De functie  waarbij a en b gegeven reële getallen zijn en a ≠ 0, noemt men een functie van de eerste graad of lineaire functie.

RICO (RichtingsCoëfficiënt) :

Y2-Y1X2-X1

Voorbeeld met:

Eigenschappen:

- Domein = R

- Bereik/beeld = R

- Snijpunten (y-as) = 1 (-6, 0)

- Nulpunten = 1 (2, 0)

- RICO = 3 > 0

## Functies van de tweede graad

Definitie:

Een functie waarbij a, b en c gegeven reële getallen zijn en waarvoor a ≠ 0, noemt men een functie van de tweede graad.

- Indien a > 0 is, is de grafiek een dalparabool

- indien a < 0 is, is de grafiek een bergparabool.

Extrema (top):

Bij een dalparabool is dit extremum een minimum.

Bij een bergparabool is dit extremum een maximum.

Nulpunten:

Hier kunnen er meerdere nulpunten zijn. Dit bereken je via de Discriminant (b2 – 4ac)

- Indien:

  - D > 0:

  - D = 0:

  - D < 0:	  Er is geen nulpunt: de parabool ligt volledig boven of onder de X-as

Eenmaal dit gekend, kunnen we de vergelijking invullen:

Tekenverloop bij een 2e graadsfunctie:

Top van x en y in een 2e graadsfunctie:

- Top van x:	 -b2a

- Top van y: 	Top van x invullen in het volledige functievoorschrift = Top van y

Voorbeeld 2e graadsfunctie f(x) = 3x2 -4x + 1 :

- Nulpunten: (-4)2 – 4 * 3 * 1 = 16 – 12 = 4

  - x1 = 4+22*3 = 1

  - x2 = 4-22*3 = 13

- Domein = R

- Snpijpunten (Y-as) = (0, 1), want f(0) = 1

- Top:

- Beeld/bereik = [-1/3, +oneindig[

- Tekenverloop:

# Hoofdstuk 9: De exponentiële en logaritmische functie

Definitie exponentiële functie:

De exponentiële functie met grondtal a:

Stijgende en dalende exponentiële functies:

Voor a > 1 is de exponentiële functie strikt stijgend		Voorbeeld: 3

Voor 0 < a < 1 is de exponentiële functie strikt dalend		Voorbeeld: 0.5 of -2

Hoe vullen we een exponentiële functie in? Met voorbeeld 2x

- We schrijven een aantal punten op (-2, -1, 0, 1 en 2) en vullen de waarden in

- Vervolgens maken we een grafiek en vullen we de punten in en verbinden we ze met elkaar.

Eigenschappen:

- Domein (X)		= R

- Beeld/bereik (Y) 	= R+0 (R+ zonder 0)

- Nulpunten 		= geen nulpunten (want 30 = 1)

- Continuïteit 		= continu

- f(1)			= a

- f(0)			= 1 (afhankelijk van het grondtal a)

Definitie natuurlijk grondtal e:

De natuurlijke exponentiële functie met natuurlijk grondtal e (e = 2, 7182818284 . . .) is

## De logaritmische functie

Definitie:

De logaritmische functie met grondtal a  is

Stijgende en dalende logaritmische functies:

Voor a > 1 is loga strikt stijgend

Voor 0 < a < 1 is loga strikt dalend

Belangrijk verschil/verduidelijking bij exponentiële functies en logaritmische functies:

- Bij logaritmische functies berekenen we y		2x =y

- Bij exponentiële functies berekenen we x		2y = x

Hoe vullen we een exponentiële functie in? Met voorbeeld 2x

- We schrijven een aantal punten op (-2, -1, 0, 1 en 2) en vullen de waarden in

- Vervolgens maken we een grafiek en vullen we de punten in en verbinden we ze met elkaar.

Eigenschappen (Hier worden het domein en beeld zogezegd omgewisseld):

- Domein (Y)		= R+0 (R+ zonder 0)

- Beeld/bereik (X)	= R

- Nulpunten 		= geen nulpunten (want 30 = 1)

- Continuïteit 		= continu

- f(a) 			= 1

- f(1)			= 0 (afhankelijk van het grondtal a)

Asymptoot:

De as die niet gesneden wordt

!Belangrijk! 3 bepaalde logaritmen worden ook anders genoemd !Belangrijk!

| Naam functie: | Oorspronkelijk geschreven: | Anders geschreven: |
| --- | --- | --- |
| Briggse logaritmische functie | Log 10 | Log |
| Neperiaans of natuurlijke logaritmische functie | Log e | Ln |
| Logaritmische functie met grondtal 2 | Log 2 | Lg |

Rekenregels logaritmen:						Oefeningen logaritmen:

- Loga (x * y)	 =	Loga (x) + loga (y)

- Loga (x / y) 	 =	Loga (x) - loga (y)

- Loga (xy) 	 =	y * Loga (x)

- Loga (a)* 	 =	1

- (loga (b)loga (c)) 	 =	logc (b)

# Hoofdstuk 10: Bijzondere functies

## Absolute waarde

Definitie absolute waarde:

De absolute waarde functie is de functie met als functievoorschrift.

Eigenschappen absolute waarde:

Domein(abs) = 	R

Beeld (abs) = 		R+

Voorbeeld absolute waarde:

abs(7) = 7

abs(-13) = 13

## Floor en ceiling functie:

### Floor

Definitie:

De floor-functie is de functie met functievoorschrift:

Eigenschappen:

Domein(floor) = 	R

Beeld (floor) = 	Z

Voorbeeld:

floor(-0.5) = -1

floor (2.77) = 2

floor (-4.9) = 5

### Ceiling

Definitie:

De ceiling-functie is de functie met functievoorschrift:

Eigenschappen:

Domein(floor) = 	R

Beeld (floor) = 	Z

Voorbeeld:

floor(-0.5) = 0

floor (2.77) = 3

floor (-4.9) = -4

# Hoofdstuk 11: Eindige velden